1-Mục đích:

Xác định các hợp chất có cấu trúc Phenothiazin (chủ yếu là Clopromazin và promethazin) trong phủ tạng và các tang vật vụ án

2-Chiết tách mẫu:

Chiết theo quy trình chung số: ĐC/QT/02

Dùng dung môi là Ether, chiết 2 lần, mỗi lần 15ml.

3-Tiến hành phân tích:

Dùng cặn chiết môi trường kiềm, pH chiết khoảng 9-10 (Môi trường B)

3.1-Phản ứng màu:

Hoà tan một ít cặn chiết B trong nước acid, thêm 1 giọt thuốc thử FPN (TT), lắc đều, xuất hiện màu hồng tím.

Nhỏ 1-2 giọt cặn chiết B vào khay sứ, làm khô, thêm 1 giọt Acid sulfuric đặc, xuất hiện màu tím (ít), nếu nhiều xuất hiện màu hồng đến đỏ.

3.2-Sắc ký lớp mỏng:

+Chất hấp phụ: Silicagel G hoặc 60 GF254.

+Dung môi khai triển:

Có thể dùng một trong các hệ dung môi sau:

-Toluen-Aceton-Ethanol-Amoniac: 45:45:7:3(v/v)

-Methanol-Amoniac: 49:1(v/v)

+Thuốc thử hiện màu:

*Phun Acid sulfuric /Ethanol tỉ lệ 50/50(v/v).

*Thuốc thử Dragendorff (TT), làm rõ bằng Acid sulfuric 10%(TT)

*Thuốc thử FPN (TT)

Các chất có khoảng Rf  theo bảng sau.

| Tên | Hệ I | Hệ II |
| --- | --- | --- |
| Clopromazin Promethazin | 0.51 0.49 | 0.75 0.73 |

3.3-Đo quang phổ:UV-VIS

Clopromazin trong Acid sulfuric 0.1N có cực đại hấp thụ ở 255nm và 307 nm.

Promethazin trong hỗn hợp Ethanol:Nước (1:1) có cực đại hấp thụ ở 252nm và 301nm.

4-Đánh giá kết quả:

Mẫu dương tính là mẫu đáp ứng đủ các yêu cầu thử nghiệm trên.